|  | ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ |  | УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ. Адрес: г. Кумертау, ул. Горького, 22А Телефон: +7 (34761) 4-26-51 Email: kumertau@uust.ru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ОПТИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП NEOPHOT 32 Оптический металлографический микроскоп Neophot 32 обратного света позволяет проводить структурный анализ образцов материалов с использованием наблюдений в светлых и темных полях, поляризованном свете и контрасте Номара. Увеличение от 10 до 2 000 раз. Микроскоп имеет цифровую камеру для захвата изображений и программное обеспечение Dino Lite для компьютерного анализа изображений и базовых измерений структурных характеристик наблюдаемых образцов. |  |
|  |  | ТВЕРДОМЕР ТИПА ТШ-2М Твердомер типа ТШ-2М предназначен для определения твердости металлов по методу Бринелля (вдавливание в испытуемое изделие стального закаленного шарика под действием заданной нагрузки в течение определенного времени). Наибольшая твердость, поверяемого прибором, НВ………………………450 Испытательные нагрузки, кгс……..……………….3 000;1 000;750; 250; 187,5 Допускаемая погрешность нагрузок,%......………...................................……±1 Допускаемая погрешность показаний прибора по твердости при поверке образцовым мерам твердости 2¬го разряда МТБ для значений мер, %: НВ 100±25 ед.тв………………………………не более ±5 НВ 200±50 ед.тв………………………………не более ±4 |  |
|  |  | ТВЕРДОМЕР СТАЦИОНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HBRV-187.5 Твердомер стационарный универсальный HBRV-187.5 предназначен для определения твердости по методам Роквелла, Бринелля и Виккерса. В соответствии с методом испытания твердости по Бринеллю, твердомер может быть использован для определения твердости по Бринеллю незакаленных сталей, чугуна, цветных металлов и мягких подшипниковых сплавов и т.д. В соответствии с методом испытания твердости Роквелла, твердомер может также использоваться для определения единиц твердости по Роквеллу закаленных стальных частей (HRC), сверхтвердых инструментальных сплавов (HRA), и мягких или незакаленных металлов (HRB). В соответствии с методом испытания твердости по Виккерсу, этот твердомер может быть использован для измерения единиц твердости по Виккерсу цветных и черных металлов. |  |